
	型号：XA1508FS-8Ω    



  规 格 及 测 试 条 件

	型 号：
	XA1508FS-8Ω

	NO.      项   目     
	         规     格
	           条     件

	1
	额定阻抗

Rat  lmpidance                                          
	Ka   8Ω+/-15%
	在1KHZ 点电压1.5V

AT 1KHZ Vo1tage

	2
	额定共振频率

Rat resonant                      
	（Fo）560+/-20% HZ
	

	3
	额定特性灵敏度

Rat char Sensitivity
	平均值

79±3dB

Average
	以国家标准为基础,参考

SUNLIGHT 仪器手册

BASE of GB,Consu1t

SUNLIGHT MANAL

	4
	额定频率范围

Ret Noise Power 
	Fo200_20000HZ
	共同跌点 10dB

To Resonant Down 10dB

	5
	额定功率

Rat Noise Power
	     0.8W
	                              输入值
INPUT                        INPUT 1.55V

	6
	最大功率
Mat Noise Power
	     1W
	输入值
INPUT 2.0V

	7
	操作温度
Operating Temp
	
	     -10ºC-50ºC



	8
	储存温度
Storage Temp
	
	     -20ºC-60ºC

	9
	音膜片

Magnet
	型号(Type):15*08
	原料:   PET 

Material     

	10
	喇叭净重

N.M.of Speaker
	        G.R0.7g
	

	11
	失真率

Distortion
	          10%
	          0

      At   1kHz  


[image: image1.png][o1,61,2003 60:03 cRvelzsY 7 5 B W i 0 var | [®aE B
0 1808Hz &/ : 867.85 dB ACZ: 8089.6 Qn: 00.39
Veg-=. an3 0 FAYTEE : 079.65 dB 2n: 018.6 ®  Qe: 00.89
i F1= Fo 568 Hz Qt: 80.29

: 003 ns E TR

1/12 oct

|

2k

5k





	客户名称

Customer
	
	 机种名称

Part Name 
	XA1508FS-8Ω

	  数量

 Amount
	
	 收样日期

 Receice
	2018年9月11日

	样品分析意见(客户) :

Opinion  (Customer) 

	批量生产意见(客户):

Lot prod.Opinion (Costomer)

	追踪及改善对策(本厂):

Correcting Actions (Sell):

	 工程确认

Engineering
	
	品保确认

QA
	
	 业务确认

 Marketing
	
	客户确认

Customer
	


样品返馈信息单

(Sanple Returning Info Shee)

                       此页一定要回传


